Дренаж ф110мм

1.Описание

Дренаж  выполняется из труб ПВХ произведенных согласно с нормой PN-80/С 89205 диаметром Ф 110 мм толщиной стенки 2,2мм.

Существует три типа  дренажа: А1, А2, А3 (см. рисунок)

2.Монтаж

- Глубина расположения дренажа:

Оптимальная :  50-60 см от уровня земли,

Максимальная : 80 см от уровня земли , в виде исключения 100см , (глубже не функционируют  микроорганизмы , которым требуются соответствующие  условия).

Минимальная : 40 см. от уровня земли.

- Минимальное расстояние между нитками дренажа : 150см.

- При укладке дренажа на территории с наклоном следует увеличить расстояние между нитками дренажа.

- Рекомендуемый уклон дренажа: 0,0%-1,0% (оптимально около 0,5%)

- Длина одной нитки дренажа:

Максимальная 20м

Минимальная 6м

- Дренажные трубы необходимо расположить так, чтобы глубина не срезанной части  уменьшалась вместе с увеличением расстояния от распределительного колодца (А1 А2 А3). Трубы должны укладываться  надписью « дренаж SOTRALENTZ тип А1 ») по бокам.

- Собирающий дренаж  (пр.: в песчано-гравийном вертикальном фильтре ) необходимо выполнять из труб типа А3 уложенных  надписями вниз.

3.Гарантия производителя

Оборудование  необходимо транспортировать и складировать в условиях отсутствия возможностей механического повреждения .  Гарантируется  поставка  оборудования без каких-либо производственных повреждений. При обнаружении сервисной службой каких-либо повреждений , изготовитель гарантирует замену  с возмещением всех понесенных  затрат. Гарантия не распространяется на  монтаж и функционирование инсталляции очистных сооружений ( ошибки проектировщиков и монтажной организации ).

Дренаж ф110 мм

Дренаж выполняется трех типов ( А1, А2 и А3) . Они имеют различную глубину нарезки по которым вытекают стоки. На верхнем рисунке приведены варианты насечек для различных типов дренажа. Дренажная труба имеет длину 2 метра.