как выбрать картридж?

КАК ВЫБРАТЬ КАРТРИДЖ

Выбирая картридж к фильтрам следует вначале познакомиться с их технической характеристикой и назначением.

О том какой использовать вклад можно определить самому; хотя бы по ржавых потёках, твёрдости воды или присутствии в ней хлора. Во многих случаях необходимо произвести специальный анализ воды.

Помните, что в большей мере о назначении фильтра решает вид установленного в нём картриджа. Это от него зависит степень очистки воды и её пригодность для питья.

Таблицы и информация ниже поможет Вам выбрать картридж, в зависимости от загрязнений  в Вашей воде.

Загрязнение и какой картридж для этого использовать

|  | Плохой вкус и запах воды Хлор | Мутная вода, ржавчина и осадок | Твёрдая вода, известь и марганец | Ржавые потёки, окисленное и неокисленное железо | Тяжёлые металлы, пестициды, гербициды | Бактерии, цисты и другие микроорганизмы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FCCEL |  | A |  |  |  |  |
| FCPP |  | A |  |  |  |  |
| FCPS |  | A |  |  |  |  |
| FCCER |  | A |  | A |  | A |
| FCCB | A | A |  |  |  |  |
| FCCBHD | A | A |  |  | A |  |
| FCCBKDF | A | A |  | A | A | A |
| FCCBL | A | A |  |  | A | A |
| FCSTO | A | A |  |  |  |  |
| FCCFE |  |  | A | A |  |  |
| FCCST |  |  | A |  |  |  |

Картриджи, используемые в фильтрах, делятся на три группы:

- Механические (седиментные) – служат для предварительной очистки воды от песка, ржавчины и ила.

- Угольные – из активированного угля, приготовленного из скорлупы кокосовых орехов, задерживают загрязнения натуры органической, обеззараживают воду и поглащают неприятные запахи.

- Специальные – для умягчения и удаления железа из воды.

- Среднесуточный расход питьевой воды на семью из 4 человек составляет 10-12 литров - Картриджи механической очистки следует менять при падении напора воды - Картриджи физико-химической очистки необходимо заменить в случае появления в воде неприятного запаха (например -хлора)

К механическим относятся картриджи

- из полипропиленовой верёвки FCPP

- из полипропиленового волокна FCPS

- целлюлозные (многократного использования) FCCEL

- полипропиленово -угольные (универсальные) FCSTO

Когда кончится ресурс , FCPP начинают пропускать загрязнения, однако не наступает падение давления. Полипропиленовая верёвка тратит адсорбционные свойства, грязная вода вымытыми пазами свободно протекает во внутрь вклада. Тогда как FCPS засоряются до такой степени, что перестают пропускать даже воду. Это приводит к резкому падению давления – сигнал к тому, что надо заменить картридж. Сравнивая производительность FCPP и FCPS, вторые задерживают большее количество загрязнений данной величины:

- 5 микрон FCPP задерживает 80-85%;

- 5 микрон FCPS задерживает 95%.

Главным преимуществом FCCEL является возможность многоразовой регенерации. FCSTO используется в кухонных фильтрах FHCTF,

FHCTF-1, может быть использован в системах FP3K, FP2K.

К угольным относятся:

FCCB – используется в системах обратного осмоса, хотя не защищает мембрану, так хорошо, как это делает спечённый угольный блок.

FCCBHD – используется в нём уголь, как и в FCCB, но дополнительно активизированный. Используются в осмотических системах, из-за отсутствия в них угольной пыли.

FCCBKDF – уголь с дополнительным сплавом KDF-55.

FCCBL – специальный спечённый уголь. Особенно рекомендуется использовать в третьей ступени предварительной очистки в системах RO Aquafilter.

Эффективность очистки угольными картриджами от некоторых загрязнений:

- от активного хлора – 95%

- от фенола - 90%

- от хлорорганических соединений (хлороформа) – 85%

- от нефтепродуктов – 85%

- от токсических металлов – 80%

Железовыводящий картридж - FCCFE

Умягчительный вклад - FCCST

FCCER – специальный вклад из керамической глинки.

Фильтрационные возможности картриджей и мембраны Aquafilter®.

| Осмотическая мембрана | Уголь активированный | Седиментный картридж |
| --- | --- | --- |
| Пестициды, вирусы, Гербициды, бактерии Радиоактивные элементы, асбест, Свинец, нитраты, Азотнокислые соли, Азотистокислые соли, Нитриты, сернистые, Тяжёлые металлы, Ртуть. | Хлор, фтор, Осады, хлороформ, Красители, DDT | Ржавчина, песок, Водные организмы, Волосы, гумусы, Шлам, взвеси от водопроводных труб. |

FCPP

Универсальные вкладные элементы из полипропиленовой верёвки серии FCPPпредназначены для предварительной очистки воды. Задерживают разного вида механические загрязнения, осадочные элементы, песок, мул, ржавчину и т.д., которые могут повредить водонагревательные приборы и могут вредить нашему здоровью. Картриджи изготовлены так, чтобы чистота фильтрации возрастала в направлении сердечника. Задерживают разного вида механические загрязнения до 5, 20, и 50 микрон. Вода протекает через фильтры от их наружной поверхности к сердечнику. Градиент густоты позволяет задерживать крупные частички на поверхности фильтров, а мелкие внутри. Таким способом используется вся рабочая площадь фильтров и продлевается срок их службы.

| Размеры | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (cm) | 251 | 60 | 115 | 513 |
| (in.) | 9,88 | 2,36 | 4,5 | 20,20 |

Преимущества вкладов FCPP:

- большая жёсткость и выносливость;

- небольшое падение давления при больших течениях воды;

- используются для тёплой и холодной питьевой воды;

- рабочая температура 2-52° С;

- допущены нормами PZH, FDA i NSF.

ВНИМАНИЕ! Не используйте кассету для фильтрации воды, небезопасной в микробиологическом отношении без необходимой дезинфекции. Фильтры и сменные элементы необходимо защищать от замерзания, которое может вызвать их повреждение.

Технические параметры вкладов серии FCPP

|  | FCPP5M | FCPP20M | FCPP50M |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота (дюйм) | 9⅞ | 9⅞ | 9⅞ |
| Диаметр (дюйм) | 2½ | 2½ | 2½ |
| Фильтрационные возможности (µм-микрон ) | 5 | 20 | 50 |
| Производительность (лит/мин)* | 20 | 20 | 20 |
| Рекомендуемое время использования (в месяцах)** | 3 – 6 | 3 – 6 | 3 – 6 |
| Рекомендуемое время использования (в литрах)** | 12000 | 12000 | 12000 |
| Падение давления во время работы*** | 0.2 – 0.4 bar | 0.2 – 0.4 bar | 0.2 – 0.4 bar |
| Мин /Мах рабочее давление | 1-8,6 bar | 1-8,6 bar | 1-8,6 bar |
| Мин /Мах рабочая температура | 1-45ºC | 1-45ºC | 1-45ºC |
| % задержания разного вида загрязнений | 95% | 95% | 95% |
| Рабочий объём Рн | 3 – 11 | 3 – 11 | 3 – 11 |
| Оптимальное рабочее давление | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar |
| Рабочий объём засоления воды | 0 – 2000 mg/L | 0 – 2000 mg/L | 0 – 2000 mg/L |

| FCPP5M10BB | FCPP20M10BB | FCPP5M20BB | FCPP20M20BB |
| --- | --- | --- | --- |
| 9⅞ | 9⅞ | 20 | 20 |
| 4½ | 4½ | 4½ | 4½ |
| 5 | 20 | 5 | 20 |
| 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 – 6 | 3 – 6 | 3 – 6 | 3 – 6 |
| 18000 | 18000 | 24000 | 24000 |
| 0.3 – 0.5 bar | 0.3 – 0.5 bar | 0.3 – 0.5 bar | 0.3 – 0.5 bar |
| 1-8,6 bar | 1-8,6 bar | 1-8,6 bar | 1-8,6 bar |
| 1-45ºC | 1-45ºC | 1-45ºC | 1-45ºC |
| 95% | 95% | 95% | 95% |
| 3 – 11 | 3 – 11 | 3 – 11 | 3 – 11 |
| 2 – 6 bar | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar |
| 0 – 2000 mg/L | 0 – 2000 mg/L | 0 – 2000 mg/L | 0 – 2000 mg/L |

* В зависимости от степени загрязнения воды.

** В зависимости от количества используемой воды а также степени её загрязнения.

*** В зависимости от пористости вкладов и входного давления.

- FCPS

Универсальные седиментные картриджи из полипропиленового волокна серии FCPSпредназначены для предварительной очистки воды.

Задерживают разного вида механические загрязнения, осадочные элементы, песок, мул, ржавчину и т.д., которые могут повредить водонагревательные приборы и могут вредить нашему здоровью. Большая плотность элементов позволяет удалять из воды загрязнения величиной от 1 дo 50 микрон. Полипропиленовый материал устойчив на действие химических элементов и предотвращает развитие бактерий.

| Размер | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (cm) | 251 | 60 | 115 | 513 |
| (in.) | 9,88 | 2,36 | 4,5 | 20,20 |

Преимущества вкладов FCPS:

- фильтрационные возможности 1, 5, 20, 50 микрон;

- полипропиленовый материал предотвращает развитие бактерий;

- рабочая температура 2-52° С;

- допущены нормами PZH, FDA i NSF.

ВНИМАНИЕ! Не используйте кассету для фильтрации воды, небезопасной в микробиологическом отношении без необходимой дезинфекции. Фильтры и сменные элементы необходимо защищать от замерзания, которое может вызвать их повреждение.

Технические параметры вкладов серии FCPS

|  | FCPS1 | FCPS5 | FCPS20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота (дюйм) | 9⅞ | 9⅞ | 9⅞ |
| Диаметр (дюйм) | 2½ | 2½ | 2½ |
| Фильтрационные возможности (µм-микрон ) | 1 | 5 | 20 |
| Производительность (лит/мин)* | 20 | 20 | 20 |
| Рекомендуемое время использования (в месяцах)** | 3 – 6 | 3 – 6 | 3 – 6 |
| Рекомендуемое время использования (в литрах)** | 12000 | 12000 | 12000 |
| Падение давления во время работы *** | 0.2 – 0.4 bar | 0.2 – 0.4 bar | 0.2 – 0.4 bar |
| Мин /Мах рабочее давление | 1-8,6 bar | 1-8,6 bar | 1-8,6 bar |
| Мин /Мах рабочая температура | 1-52ºC | 1-52ºC | 1-52ºC |
| % задержания разного вида загрязнений | 97% | 97% | 97% |
| Рабочий объём Рн | 3 – 11 | 3 – 11 | 3 – 11 |
| Оптимальное рабочее давление | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar |
| Рабочий объём засоления воды | 0 – 2000 mg/L | 0 – 2000 mg/L | 0 – 2000 mg/L |

| FCPS50 | FCPS5-L | FCPS20-L | FCPS50-L |
| --- | --- | --- | --- |
| 9⅞ | 20 | 20 | 20 |
| 2½ | 2½ | 2½ | 2½ |
| 50 | 5 | 20 | 50 |
| 20 | 30 | 30 | 30 |
| 3 – 6 | 3 – 6 | 3 – 6 | 3 – 6 |
| 12000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 0.2 – 0.4 bar | 0.2 – 0.4 bar | 0.2 – 0.4 bar | 0.2 – 0.4 bar |
| 1-8,6 bar | 1-8,6 bar | 1-8,6 bar | 1-8,6 bar |
| 1-52ºC | 1-52ºC | 1-52ºC | 1-52ºC |
| 97% | 97% | 97% | 97% |
| 3 – 11 | 3 – 11 | 3 – 11 | 3 – 11 |
| 2 – 6 bar | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar |
| 0 – 2000 mg/L | 0 – 2000 mg/L | 0 – 2000 mg/L | 0 – 2000 mg/L |

| FCPS5M10BB | FCPS20M10BB | FCPS5M20BB | FCPS20M20BB |
| --- | --- | --- | --- |
| 9⅞ | 9⅞ | 20 | 20 |
| 4½ | 4½ | 4½ | 4½ |
| 5 | 20 | 5 | 20 |
| 40 | 40 | 60 | 60 |
| 3 – 6 | 3 – 6 | 3 – 6 | 3 – 6 |
| 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| 0.3 – 0.5 bar | 0.3 – 0.5 bar | 0.3 – 0.5 bar | 0.3 – 0.5 bar |
| 1-8,6 bar | 1-8,6 bar | 1-8,6 bar | 1-8,6 bar |
| 1-45ºC | 1-45ºC | 1-45ºC | 1-45ºC |
| 95% | 95% | 95% | 95% |
| 3 – 11 | 3 – 11 | 3 – 11 | 3 – 11 |
| 2 – 6 bar | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar |
| 0 – 2000 mg/L | 0 – 2000 mg/L | 0 – 2000 mg/L | 0 – 2000 mg/L |

* В зависимости от степени загрязнения воды.

** В зависимости от количества используемой воды а также степени её загрязнения.

*** В зависимости от пористости вкладов и входного давления.

- FCCEL

Экономичные вкладные элементы многоразового использования серии FCCEL , изготовлены из рифлённой целлюлозы покрытой полиэфиром. Задерживают разного вида механические загрязнения, осадочные элементы, песок, мул, ржавчину и т.д., которые могут повредить водонагревательные приборы и могут вредить нашему здоровью. Можно их регенерировать, промывая в проточной воде. Гармоническая конструкция элементов увеличивает рабочую площадь фильтров продлевая срок их использования.

| Wymiary | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (cm) | 250 | 67 | 114 | 513 |
| (in.) | 9,84 | 2,68 | 4,49 | 20,20 |

Преимущества вкладов FCCEL:

- возможность многократной регенерации – до 5 промывок;

- фильтрационные возможности 5ё 20ё и 30 микрон;

- увеличенная рабочая площадь фильтров;

- рабочая температура 2-52° С;

- допущены нормами PZH, FDA i NSF.

ВНИМАНИЕ! Не используйте кассету для фильтрации воды, небезопасной в микробиологическом отношении без необходимой дезинфекции. Фильтры и сменные элементы необходимо защищать от замерзания, которое может вызвать их повреждение.

Технические параметры вкладов серии FCCEL

|  | FCCEL20M | FCCEL5M-L | FCCEL20M-L |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота (дюйм) | 9⅞ | 20 | 20 |
| Диаметр (дюйм) | 2½ | 2½ | 2½ |
| Фильтрационные возможности (µм-микрон ) | 20 | 5 | 20 |
| Производительность (лит/мин)* | 20 | 20 | 20 |
| Рекомендуемое время использования (в месяцах)** | 3 – 6 | 3 – 6 | 3 – 6 |
| Рекомендуемое время использования (в литрах)** | 10000 | 12000 | 12000 |
| Падение давления во время работы *** | 0.2 – 0.4 bar | 0.2 – 0.4 bar | 0.2 – 0.4 bar |
| Мин /Мах рабочее давление | 1-8,6 bar | 1-8,6 bar | 1-8,6 bar |
| Мин /Мах рабочая температура | 1-52ºC | 1-52ºC | 1-52ºC |
| Полезная поверхность поля | 0.8м² | 1.6м² | 1.6м² |
| % задержания разного вида загрязнений | 95% | 95% | 95% |
| Рабочий объём Рн | 3 – 11 | 3 – 11 | 3 – 11 |
| Оптимальное рабочее давление | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar |
| Рабочий объём засоления воды | 0 – 2000 mg/L | 0 – 2000 mg/L | 0 – 200 mg/L |

| FCCEL5M10BB | FCCEL30M10BB | FCCEL5M20BB | FCCEL20M20BB |
| --- | --- | --- | --- |
| 9⅞ | 9⅞ | 20 | 20 |
| 4½ | 4½ | 4½ | 4½ |
| 5 | 30 | 5 | 20 |
| 30 | 30 | 60 | 60 |
| 3 – 6 | 3 – 6 | 3 – 6 | 3 – 6 |
| 14000 | 14000 | 20000 | 20000 |
| 0.2 – 0.4 bar | 0.2 – 0.4 bar | 0.2 – 0.4 bar | 0.2 – 0.4 bar |
| 1-8,6 bar | 1-8,6 bar | 1-8,6 bar | 1-8,6 bar |
| 1-52ºC | 1-52ºC | 1-52ºC | 1-52ºC |
| 1.3м² | 1.3м² | 2.6м² | 2.6м² |
| 95% | 95% | 95% | 95% |
| 3 – 11 | 3 – 11 | 3 – 11 | 3 – 11 |
| 2 – 6 bar | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar |
| 0 – 2000 mg/L | 0 – 2000 mg/L | 0 – 2000 mg/L | 0 – 2000 mg/L |

* В зависимости от степени загрязнения воды.

** В зависимости от количества используемой воды а также степени её загрязнения.

*** В зависимости от пористости вкладов и входного давления.

- FCSTO

Универсальный полипропиленово - угольный сменный элемент, предназначен для улучшения вкуса, цвета и запаха воды. Фильтрует воду в два этапа: первый – предварительная очистка полипропиленовым волокном, второй – фильтрация активированным углём, приготовленным из скорлупы кокосовых орехов. Удаляет хлор и его производные, тяжёлые металлы и пестициды. Используется прежде всего в кухонных фильтрах, не требующих крепления, но может быть использован и в системах под кухонными раковинами .

| Размер | A | B |
| --- | --- | --- |
| (cm) | 250 | 70 |
| (in.) | 9,84 | 2,76 |

Преимущества вкладов FCSTO:

- фильтрует воду в два этапа ;

- 5 микроновый полипропиленово - угольный сменный элемент для предварительной очистки;

- активированный уголь - величина зёрен 0.4-1.4мм , при эффективной величине 0.55 – 0.65мм;

- большие адсорбционные свойства угля ( адсорбционно-активная поверхность - 1000м² /g )

- рабочая температура 2-52° С;

- допущен нормами PZH, FDA i NSF.

ВНИМАНИЕ! Не используйте кассету для фильтрации воды, небезопасной в микробиологическом отношении без необходимой дезинфекции. Фильтры и сменные элементы необходимо защищать от замерзания, которое может вызвать их повреждение.

Технические параметры картриджа FCSTO

|  | FCSTO |
| --- | --- |
| Высота (дюйм) | 9⅞ |
| Диаметр (дюйм) | 2½ |
| Фильтрационные возможности (µм-микрон ) | 5 |
| Производительность (лит/мин)* | 6 |
| Рекомендуемое время использования (в месяцах)** | 3 – 6 |
| Рекомендуемое время использования (в литрах)** | 4000 |
| Падение давления во время работы *** | 0.2 – 0.4 bar |
| Свойственная густота угля | 0.48gm/cc |
| Адсорбционно-активное поле | 1000m²/gm |
| Мин /Мах рабочее давление | 1-8,6 bar |
| Мин /Мах рабочая температура | 2-52ºC |
| % задержания разного вида загрязнений | 99,95% |
| Рабочий объём Рн | 3 – 11 |
| Оптимальное рабочее давление | 2 – 6 bar |
| Рабочий объём засоления воды | 0 – 800 mg/L |

* В зависимости от степени загрязнения воды.

УГОЛЬНЫЕ КАРТРИДЖИ

FCCB

Вкладные элементы из активированного угля, приготовленного из скорлупы кокосовых орехов. Специальный мелкозернистый уголь повышает адсорбционные возможности патронов. Исключительная пористость активированного угля делает фильтрующие патроны высоко экономичным. Задерживают загрязнения натуры органической и механической, удаляют хлор, а также его производные. Улучшают вкус, цвет и запах воды. Элементы запроектированы так, чтобы вода проходила через весь слой угля, гарантируя максимальную адсорбцию загрязнений. При выходе вклады имеют свой собственный фильтр, который препятствует выходу мелких частичек угля из корпусов. После установки фильтрующие патроны необходимо прополоскать 15 литрами воды, чтобы выполоскать мелкие частички угля. В первые дни использования патронов возможно появление небольшого количества воздушных пузырьков в воде. Чтобы получить наилучший эффект очистки воды, необходимо заменять фильтрующие элементы в соответствии с рекомендацией производителя. Резкое падение давления, после короткого времени использования вкладов, свидетельствует о том, что в воде находится много механических загрязнений, таких как песок или ржавчина. Предлагаем установление предварительных механических фильтров серии FCPS или FCPP.

| Размер | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (cm) | 250 | 70 | 114 | 513 |
| (in.) | 9,84 | 2,76 | 4,49 | 20,20 |

Преимущества вкладов FC СВ :

- гранулированный активированный уголь, приготовленный из скорлупы кокосовых орехов;

- активированный уголь - величина зёрен 0.4-1.4мм при эффективной величине 0.55 – 0.65мм;

- высокие адсорбционные свойства угля (адсорбционно-активная поверхность - 1000м² /g);

- фильтрующая оболочка сделана из полипропиленового блока - фильтрация до 10 микрон;

- рабочая температура 2-52° С;

- допущены нормами PZH, FDA i NSF.

ВНИМАНИЕ! Не используйте кассету для фильтрации воды, небезопасной в микробиологическом отношении без необходимой дезинфекции. Фильтры и сменные элементы необходимо защищать от замерзания, которое может вызвать их повреждение.

Технические параметры вкладов серии FCCB

|  | FCCB | FCCB-L |
| --- | --- | --- |
| Высота (дюйм) | 9⅞ | 20 |
| Диаметр (дюйм) | 2½ | 2½ |
| Производительность (лит/мин)* | 6 | 12 |
| Рекомендуемое время использования (в месяцах)** | 3 – 6 | 3 – 6 |
| Рекомендуемое время использования (в литрах)** | 8000 | 12000 |
| Падение давления*** | 0.2 – 0.4 bar | 0.2 – 0.4 bar |
| Свойственная густота угля | 0.48gm/cc | 0.48gm/cc |
| Адсорбционно-активное поле | 1000m2/gm | 1000m2/gm |
| Мин /Мах давление | 1-8,6 bar | 1-8,6 bar |
| Мин /Мах температура | 1-45ºC | 1-45ºC |
| % задержания разного вида загрязнений | 99,95% | 99,95% |
| Рабочий объём Рн | 3 – 11 | 3 – 11 |
| Рабочий объём давления | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar |
| Рабочий объём засоления воды | 0 – 800 mg/L | 0 – 800 mg/L |

| FCCB10BB | FCCB20BB |
| --- | --- |
| 9⅞ | 20 |
| 4½ | 4½ |
| 12 | 18 |
| 3 – 6 | 3 – 6 |
| 16000 | 24000 |
| 0.3 – 0.5 bar | 0.3 – 0.5 bar |
| 0.48gm/cc | 0.48gm/cc |
| 1000m2/gm | 1000m2/gm |
| 1-8,6 bar | 1-8,6 bar |
| 1-45ºC | 1-45ºC |
| 99,95% | 99,95% |
| 3 – 11 | 3 – 11 |
| 2 – 6 bar | 2 – 6 bar |
| 0 – 800 mg/L | 0 – 800 mg/L |

* В зависимости от степени загрязнения воды.

** В зависимости от количества используемой воды, а также степени её загрязнения.

*** В зависимости от пористости вкладов и входного давления.

2 FCCBHD

Вкладной элемент с облагороженным гранулятом активированного угля, промытый фосфорной кислотой. Специальный мелкозернистый уголь и специальная технология повышает адсорбционные возможности патрона. Еффективно удаляет хлор и летучие органические субстанции находящиеся в воде. Улучшает вкус, цвет и запах воды. Удаляет механические и химические загрязнения. Исключительно эффективен в системах обратного осмоса из-за отсутствия угольной пыли.

После установки , фильтрующий патрон необходимо прополоскать 10 литрами воды, чтобы выполоскать мелкие частички угля. В первые дни использования патрона возможно появление небольшого количества воздушных пузырьков в воде. Чтобы получить наилучший эффект очистки воды, необходимо заменять фильтрующий элемент в соответствии с рекомендацией производителя. Высокое падение давления, после короткого времени использования вклада, свидетельствует о том, что в воде находится много механических загрязнений, таких как песок или ржавчина. Предлагаем установление предварительных механических фильтров серии FCPS или FCPP.

| Размер | A | B |
| --- | --- | --- |
| (cm) | 250 | 70 |
| (in.) | 9,84 | 2,76 |

Преимущества вкладов FCCBHD:

- облагороженный гранулированный активированный уголь с большими адсорбционными свойствами;

- рабочая температура 2-52° С;

- активированный уголь допущен нормами PZH, FDA i NSF.

ВНИМАНИЕ! Не используйте кассету для фильтрации воды, небезопасной в микробиологическом отношении без необходимой дезинфекции. Фильтры и сменные элементы необходимо защищать от замерзания, которое может вызвать их повреждение.

Технические параметры картриджей FCCBHD

|  | FCCBHD |
| --- | --- |
| Высота (дюйм) | 9⅞ |
| Диаметр (дюйм) | 2½ |
| Производительность (лит/мин)* | 6 |
| Рекомендуемое время использования (в месяцах)** | 3 – 6 |
| Рекомендуемое время использования (в литрах)** | 8000 |
| Падение давления во время работы *** | 0.2 bar |
| Свойственная густота угля | 0.48gm/cc |
| Адсорбционно-активное поле | 900m2/gm |
| Мин /Мах рабочее давление | 1-8,6 bar |
| Мин /Мах рабочая температура | 1-45ºC |
| % задержания разного вида загрязнений | 99,95% |
| Рабочий объём Рн | 3 – 11 |
| Оптимальное рабочее давление | 2 – 6 bar |
| Рабочий объём засоления воды | 0 – 800 mg/L |

* В зависимости от степени загрязнения воды.

** В зависимости от количества используемой воды, а также степени её загрязнения.

*** В зависимости от пористости вкладов и входного давления.

FCCBKDF

Вкладные элементы с активированным углём и элементом KDF-55 . Во время электромеханического процесса наступает нейтрализация загрязнения, а уголь адсорбирует вредные субстанции органического происхождения (хлор, сернистые и тяжёлые металлы). Специальная формула KDF создаёт условия, неблагоприятные для развития бактерий, грибов и других микроорганизмов. Cплав двумя способами действует на бактерии, развивающиеся на угле:

-бактериостатически й - сплав создаёт однородное электрическое поле в котором бактерии не могут размножаться;

-бактерицидный - медь входит в реакцию с одним из ферментов, который поддерживает процесс размножения, в следствии чего, бактерия умирает. Кроме того благодаря формуле KDF происходит много реакций окисления и редукций, уменьшая тем самым содержание таких металлов, как железо, свинец, мышьяк и кадмий.

| Размер | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (cm) | 270 | 70 | 114 | 513 |
| (in.) | 9,84 | 2,76 | 4,49 | 20,20 |

Преимущества вкладов FCCBKDF:

- бактериостатическая формула KDF

- фильтрация активированным углём, приготовленным из скорлупы кокосовых орехов

- большие адсорбционные свойства угля (адсорбционно-активная поверхность 1000м² /g)

- рабочая температура 2-45° С;

- допущен нормами PZH, FDA i NSF.

Технические параметры вкладов серии FCCBKDF

|  | FCCBKDF | FCCBKDF-L |
| --- | --- | --- |
| Высота (дюйм) | 9⅞ | 20 |
| Диаметр (дюйм) | 2½ | 2½ |
| Фильтрационные возможности (µм-микрон ) | 10 | 10 |
| Производительность (лит/мин)* | 6 | 12 |
| Рекомендуемое время использования (в месяцах)** | 12 –18 | 12 – 18 |
| Рекомендуемое время использования (в литрах)** | 8000 | 12000 |
| Падение давления во время работы*** | 0.2 – 0.4 bar | 0.2 – 0.4 bar |
| Свойственная густота угля | 0.48gm/cc | 0.48gm/cc |
| Адсорбционно-активное поле | 1000m²/gm | 1000m²/gm |
| Бактериостатический сплав | KDF-55 | KDF-55 |
| Мин /Мах рабочее давление | 1-8,6 bar | 1-8,6 bar |
| Мин /Мах рабочая температура | 1-45ºC | 1-45ºC |
| % задержания разного вида загрязнений | 99.98% | 99.98% |
| Рабочий объём Рн | 6.5 –9 | 6.5 –9 |
| Оптимальное рабочее давление | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar |
| Рабочий объём засоления воды | 0 – 800 mg/L | 0 – 800 mg/L |

| FCCBKDF10BB | FCCBKDF20BB |
| --- | --- |
| 9⅞ | 20 |
| 4½ | 4½ |
| 10 | 10 |
| 12 | 18 |
| 12 –18 | 12 –18 |
| 16000 | 24000 |
| 0.3 – 0.5 bar | 0.3 – 0.5 bar |
| 0.48gm/cc | 0.48gm/cc |
| 1000m²/gm | 1000m²/gm |
| KDF-55 | KDF-55 |
| 1-8,6 bar | 1-8,6 bar |
| 1-45ºC | 1-45ºC |
| 99.98% | 99.98% |
| 6.5 –9 | 6.5 –9 |
| 2 – 6 bar | 2 – 6 bar |
| 0 – 800 mg/L | 0 – 800 mg/L |

- В зависимости от степени загрязнения воды.

FCCBL

Картриджи содержат специальный спечённый уголь с исключительной адсорбцией хлора и других лётных органических субстанции, которые находятся в воде. Адсорбционно-активная поверхность спечённого угля почти в 2 раза больше гранулированного угля. Благодаря этому продлевается срок службы вкладов (для воды уже очищенной предварительно) и увеличивается площадь поглощения загрязнений. Элементы имеют полипропиленовую облицовку, которая предотвращает выход пылевидных частичек угля из вклада.

Вкладные элементы многоразового использования из керамической глины, очищают загрязнения до 1 0 микрон. Задерживают 99,98% бактерий и цист, удаляют разного вида механические загрязнения, песок, мул, ржавчину и т . д. Засорённые элементы промываются раствором перекиси водорода .

Сменные картриджи не следует устанавливать в натрубных соединениях – это приводит к резкому падению давления. Элементы следует использовать для питьевой воды в соединениях на кран. Чтобы защитить фильтрующие элементы от преждевременного засорения разного вида механическими загрязнениями, песком, мулом, ржавчиной и т.д., предлагаем установление предварительных механических фильтров серии FCPS или FCPP.

| Размер | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| (cm) | 250 | 73 | 510 |
| (in.) | 9,84 | 2,87 | 20,08 |

Преимущества вкладов FCCBL:

- пылистый активированный уголь – величина микрозёрен 0.1-0.3

- полипропиленовая фильтрующая вкладка с фильтрационными возможностями 10µм-микрон .

- большие адсорбционные свойства угля (адсорбционно-активная поверхность - 1800м² /g)

- рабочая температура 2-45° С;

- допущен нормами PZH, FDA i NSF.

ВНИМАНИЕ! Не используйте кассету для фильтрации воды, небезопасной в микробиологическом отношении без необходимой дезинфекции. Фильтры и сменные элементы необходимо защищать от замерзания, которое может вызвать их повреждение.

Технические параметры вкладов серии FCСBL

|  | FCСBL | FCСBL-L |
| --- | --- | --- |
| Высота (дюйм) | 9⅞ | 20 |
| Диаметр (дюйм) | 2½ | 2½ |
| Фильтрационные возможности (µм-микрон ) | 10 | 10 |
| Производительность (лит/мин)* | 6 | 12 |
| Рекомендуемое время использования (в месяцах)** | 3 – 6 | 3 - 6 |
| Рекомендуемое время использования (в литрах)** | 8000 | 12000 |
| Падение давления во время работы*** | 0.2 – 0.4 bar | 0.2 – 0.4 bar |
| Свойственная густота угля | 0.48gm/cc | 0.48gm/cc |
| Адсорбционно-активное поле | 1800m²/gm | 1800m²/gm |
| Мин /Мах рабочее давление | 1-8,6 bar | 1-8,6 bar |
| Мин /Мах рабочая температура | 1-45ºC | 1-45ºC |
| % задержания разного вида загрязнений | 99.95% | 99.95% |
| Рабочий объём Рн | 3 – 11 | 3 - 11 |
| Оптимальное рабочее давление | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar |
| Рабочий объём засоления воды | 0 – 800 mg/L | 0 – 800 mg/L |

* В зависимости от степени загрязнения воды.

** В зависимости от количества используемой воды а также степени её загрязнения.

*** В зависимости от пористости вкладов и входного давления.

ЖЕЛЕЗОВЫВОДЯЩИЕ КАРТРИДЖИ СЕРИИ FCCFE

Вкладные элементы, приготовленные из смеси активированного угля и гранулята ионобменного для удаления железа из воды. Задерживают окисленное и растворённое железо, ржавчину, хлор и его производные, а также тяжёлые металлы. Используется для предохранения стиральных и моющих машин, водопроводных труб, элементов водяных котлов, а также другого водонагревательного оборудования от осаждания камня. Камень сокращает срок их службы, увеличивает использование электроэнергии. Содержащиеся в воде соли железа во время стирки препятствуют созданию пены, разрушают одежду, создают на ней тяжело смываемые пятна. Во время принятия ванны или душа вызывают раздражение кожи, создают ржавые подтёки. Вклады запроектированы с мыслью, чтобы как можно эффективние исключать эти недостатки и одновременно улучшать вкус и запах воды, удаляя её специфический привкус.

После установки фильтрующие патроны необходимо прополоскать 10 литрами воды, чтобы активизировать адсорбционные свойства угля. Чтобы получить наилучший эффект очистки воды, необходимо заменять фильтрующие элементы в соответствии с рекомендацией производителя. Резкое падение давления, после короткого времени использования вкладов, свидетельствует о том, что в воде находится много механических загрязнений, таких как песок или ржавчина. Предлагаем установление предварительных механических фильтров серии FCPS или FCPP.

| Размер | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (cm) | 250 | 70 | 114 | 513 |
| (in.) | 9,84 | 2,76 | 4,49 | 20,20 |

Преимущества вкладов FCCFE:

- предохраняют от осаждения камня и ржавых подтёков;

- большие железовыводящие свойства гранулата ионосменного(2 mg Fe/l) , величина зёрен 0.2-0.7мм;

- полипропиленовая фильтрующая вкладка с фильтрационными возможностями - 10µм-микрон;

- рабочая температура 2-52° С;

- большой выбор размеров и объёмов;

- допущены нормами PZH, FDA i NSF.

ВНИМАНИЕ! Не используйте кассету для фильтрации воды, небезопасной в микробиологическом отношении без необходимой дезинфекции. Фильтры и сменные элементы необходимо защищать от замерзания, которое может вызвать их повреждение.

Рекомендуемые условия работы вкладов FCCFE:

-рН >6.5;

-кремний<100ррм;

-марганец<1мg /l;

-железо<3 мg /l;

-железистые бактерии – не должны быть в воде;

-сероводород – не должны быть в воде.

ВНИМАНИЕ!

Вода которая не соответствует этим требованиям может снизить производительность фильтрующих патронов.

Технические параметры вкладов серии FCCFE

|  | FCCFE | FCCFE-L |
| --- | --- | --- |
| Высота (дюйм) | 9⅞ | 20 |
| Диаметр (дюйм) | 2½ | 2½ |
| Фильтрационные возможности (µм-микрон ) | 10 | 10 |
| Производительность (лит/мин)* | 3 | 5 |
| Рекомендуемое время использования (в месяцах)** | 2 – 4 | 3 – 6 |
| Рекомендуемое время использования (в литрах)** | 2000 | 3000 |
| Падение давления во время работы*** | 0.2 – 0.4 bar | 0.2 – 0.4 bar |
| Фильтрационная формула | BIRM | BIRM |
| Объём железа на литр воды | 3mg/l | 3mg/l |
| Производительность( 1мg/l железа) | 2000 | 3000 |
| Свойственная густота угля | 1.6gm/cc | 1.6gm/cc |
| Адсорбционно-активное поле(BIRM) | 700m²/gm | 600m²/gm |
| Мин /Мах рабочее давление | 1-8,6 bar | 1-8,6 bar |
| Мин /Мах рабочая температура | 1-52ºC | 1-52ºC |
| % задержания разного вида загрязнений | 98% | 98% |
| Рабочий объём Рн | 0 – 14 | 0 – 14 |
| Оптимальное рабочее давление | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar |
| Рабочий объём засоления воды | 0 – 200 mg/L | 0 – 200 mg/L |

| FCCFE10BB | FCCFE20BB |
| --- | --- |
| 9⅞ | 20 |
| 4½ | 4½ |
| 10 | 10 |
| 20 | 30 |
| 3 – 6 | 4 – 7 |
| 4000 | 8000 |
| 0.3 – 0.5 bar | 0.3 – 0.5 bar |
| BIRM | BIRM |
| 3mg/l | 3mg/l |
| 4000 | 8000 |
| 1.6gm/cc | 1.6gm/cc |
| 600m²/gm | 600m²/gm |
| 1-8,6 bar | 1-8,6 bar |
| 1-52ºC | 1-52ºC |
| 98% | 98% |
| 0 – 14 | 0 – 14 |
| 2 – 6 bar | 2 – 6 bar |
| 0 – 200 mg/L | 0 – 200 mg/L |

* В зависимости от степени загрязнения воды.

** Для воды с содержанием железа 1mg/l .

*** В зависимости от входного давления.

2 КЕРАМИЧЕСКИЕ КАРТРИДЖИ СЕРИИ FCCER

<>

Вклады из керамической глинки серии FCCER сделаны из алюмосиликатов, которые были специально сформированы в процессе выпечки, чтобы иметь однородную фильтрующую структуру. Фильтрующие патроны могут быть многократно регенерированы. Наружную поверхность сменных картриджей можно очистить под проточной водой. Фильтрационная возможность вкладов составляет 0.3µм-микрон, что позволяет задерживать 99.8% бактерий и цист. Активированный уголь дополнительно используется в вкладах FCCERСВ, удаляя плохой вкус и запах воды.

| Размер | A | B |
| --- | --- | --- |
| (cm) | 250 | 53 |
| (in.) | 9,84 | 2,05 |

Преимущества вкладов FCCER:

- большая выдержка и производительность картриджей;

- возможность многократной регенерации;

- фильтрационные возможности - 0.3µм-микрон;

- вклады изготовлены из натуральных залежей, которые встречаются в природе;

- рабочая температура 2-45° С;

- допущены нормами PZH, FDA i NSF.

Технические параметры вкладов серии FCCER

|  | FCCER | FCCER СВ |
| --- | --- | --- |
| Высота (дюйм) | 9⅞ | 9⅞ |
| Диаметр (дюйм) | 2½ | 2½ |
| Фильтрационные возможности (µм-микрон ) | 0.3 | 0.4 |
| Производительность (лит/мин)* | 3 | 3 |
| Рекомендуемое время использования (в месяцах)** | 2 – 4 | 2 – 4 |
| Рекомендуемое время использования (в литрах)** | 8000 | 8000 |
| Падение давления во время работы*** | 0.3 – 0.5 bar | 0.3 – 0.5 bar |
| Свойственная густота угля |  | 0.48gm/cc |
| Адсорбционно-активное поле |  | 1000m²/gm |
| Мин /Мах рабочее давление | 1-8,6 bar | 1-8,6 bar |
| Мин /Мах рабочая температура | 1-45ºC | 1-45ºC |
| % задержания разного вида загрязнений | 99.98% | 99.98% |
| Рабочий объём Рн | 3 – 11 | 3 - 11 |
| Оптимальное рабочее давление | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar |
| Рабочий объём засоления воды | 0 – 800 mg/L | 0 – 800 mg/L |

* В зависимости от степени загрязнения воды.

** В зависимости от количества используемой воды а также степени её загрязнения.

*** В зависимости от пористости вкладов и входного давления.

УМЯГЧИТЕЛЬНЫЕ КАРТРИДЖИ СЕРИИ FCCST

Вкладные элементы с ионозаменным гранулатом DIAION для смягчения воды. Удаляют из воды ионы извести и магния, замещая их безвредными ионами натрия. Используются для защиты водонагревательного и гидравлического оборудования от осаждения камня. Применяются для предохранения стиральных и моющих машин, водопроводных труб, элементов водяных котлов, а также другого водонагревательного оборудования от осаждения камня. Камень сокращает срок их службы, увеличивает использование электроэнергии. Содержащиеся в воде соли железа во время стирки препятствуют созданию пены, разрушают одежду, создают на ней тяжело смываемые пятна. Во время принятия ванны или душа вызывают раздражение кожи, создают ржавые подтёки. Вклады запроектированы с мыслью, чтобы как можно эффективние исключать эти недостатки и одновременно улучшать вкус и запах воды, удаляя её специфический привкус. Вода через вклад проходит через весь слой ионозаменного гранулята, гарантируя максимальную эффективность. При выходе вклады имеют свой собственный фильтр , который препятствует выходу мелких частичек гранулята из корпуса.

Чтобы получить наилучший эффект очистки воды, необходимо заменять фильтрующий элемент в соответствии с рекомендацией производителя. Падение давления, после короткого времени использования вклада, свидетельствует о том, что в воде находится много механических загрязнений, таких как песок или ржавчина. Предлагаем установление предварительных механических фильтров серии FCPS или FCPP.

| Размер | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (cm) | 250 | 70 | 114 | 513 |
| (in.) | 9,84 | 2,76 | 4,49 | 20,20 |

Преимущества вкладов FCCST:

·         предохраняют от осаждения камня и ржавых подтёков;

- большая ионозаменная производительность (2mval/l) ;

- технологически очищенный ионозаменный гранулят - величина зёрен 0,2-0,7 мм.

- полипропиленовая фильтрующая вкладка с фильтрационными возможностями 10µм-микрон .

·         рабочая температура 2-52° С;

- большой выбор размеров и объёмов

- допущены нормами PZH, FDA i NSF.

ВНИМАНИЕ! Не используйте кассету для фильтрации воды, небезопасной в микробиологическом отношении без необходимой дезинфекции. Фильтры и сменные элементы необходимо защищать от замерзания, которое может вызвать их повреждение.

Технические параметры картриджей серии FCCST

|  | FCCST | FCCST-L |
| --- | --- | --- |
| Высота (дюйм) | 9⅞ | 20 |
| Диаметр (дюйм) | 2½ | 2½ |
| Фильтрационные возможности (µм-микрон ) | 10 | 10 |
| Производительность (лит/мин)* | 6 | 10 |
| Рекомендуемое время использования (в месяцах)** | 2 – 6 | 2 – 6 |
| Рекомендуемое время использования (в литрах)** | 2000 | 3000 |
| Падение давления во время работы*** | 0.2 – 0.4 bar | 0.2 – 0.4 bar |
| Фильтрационная формула | DIAION | DIAION |
| Ионозаменная эффективность | 2val/l | 2val/l |
| Производительность ( 2mval/l) | 2000 | 3000 |
| Свойственная густота | 0.8gm/cc | 0.8gm/cc |
| Адсорбционно-активное поле ( DIAION) | 600m²/gm | 600m²/gm |
| Мин /Мах рабочее давление | 1-8,6 bar | 1-8,6 bar |
| Мин /Мах рабочая температура | 1-52ºC | 1-52ºC |
| % задержания разного вида загрязнений | 99,98% | 99,98% |
| Рабочий объём Рн | 0 – 14 | 0 – 14 |
| Оптимальное рабочее давление | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar |
| Рабочий объём засоления воды | 0 – 200 mg/L | 0 – 200 mg/L |

| FCCST 10BB | FCCST 20BB |
| --- | --- |
| 9⅞ | 20 |
| 4½ | 4½ |
| 10 | 10 |
| 20 | 30 |
| 2 – 6 | 2 – 6 |
| 3000 | 4000 |
| 0.3 – 0.5 bar | 0.3 – 0.5 bar |
| DIAION | DIAION |
| 2val/l | 2val/l |
| 3000 | 4000 |
| 0.8gm/cc | 0.8gm/cc |
| 600m²/gm | 600m²/gm |
| 1-8,6 bar | 1-8,6 bar |
| 1-52ºC | 1-52ºC |
| 99,98% | 99,98% |
| 0 – 14 | 0 – 14 |
| 2 – 6 bar | 2 – 6 bar |
| 0 – 200 mg/L | 0 – 200 mg/L |

* В зависимости от степени загрязнения воды.

** Для воды с твёрдостью 2val/l .

*** В зависимости от входного давления.

Основные установочные требования для всех вышеперечисленных картриджей

Картриджи не предназначены для промышленного использования.

Фильтрующие элементы могут быть использованы при температуре воздуха от +1° С до 50° С

и температуре воды от +1° С до 52° С.

Недопускается попадание прямых солнечных лучей на картриджи и не установка их вблизи электронагревательных приборов.

Картриджи тестированы при - 410Кра. , рН АТ-7.6, температуре воды + 21° С и падении давления на входе не меньше 70 Кра.

Производительность фильтрующих элементов тожет быть разная , в зависимости от степени загрязнения местной воды.

Вкладные элементы не рекомендуется использовать в воде микробиологически и радиологически непригодной.

Чтобы получить наилучший эффект очистки воды, необходимо заменять фильтрующие элементы в соответствии с рекомендацией производителя.

4 КАРТРИДЖИ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

FCHOT 1

Вклад изготовлен из< COLOR="#ff0000"> непромокаемого< COLOR="#ff0000"> хлопчатого волокна устойчивого на высокую температуру (93ºC) и многие химические соединения.

Обеспечивают высокое качество механической фильтрации до 5 микрон.

Сердцевина вклада сделана из качественного сплава алюминия или нержавеющей стали.

FCHOT 2

Картридж изготовлен из целлюлозных волокон, пропитанных меламиновой смолой. Устойчив на высокую температуру (93ºC) и многие промышленные химические соединения, как например масла и растворители. Белые, чистые хлопчатые и целлюлозные волокна не изменяют вкуса и запаха очищаемой воды или других жидкостей. Материал, из которого сделаны картриджи, соответствует как международным, так и американским гигиеническим и санитарным нормам, и могут быть использованы с питьевой водой, напитками, косметикой, сиропами и т.д.