# «SOTRALENTZ»

(ФРАНЦИЯ)

АВТОНОМНАЯ (ЛОКАЛЬНАЯ) КАНАЛИЗАЦИЯ

для загородных домов и строений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Автономная канализация предназначена для нейтрализации хозяйственно-бытовых  канализационных вод отводимых от загородных строений, расположенных в тех местах, где отсутствует сеть центральной канализации.

Транспортировка.

Септики «SOTRALENTZ» могут перевозиться различными видами транспорта, согласно правилам. Если одновременно перевозится несколько септиков, то необходимо разместить их так, чтобы они не передвигались и не терлись о борта и дно кузова автомобиля. Также необходимо проявлять особую осторожность при погрузке и разгрузке комплектов. Транспортировка септика возможно в горизонтальном и вертикальном положении, при положительных температурах.

Хранение.

Всё оборудование необходимо складировать и хранить в условиях предотвращения от механических повреждений.

Установка септика.

Септик необходимо разместить как можно ближе к зданию. В случае, когда это невозможно, необходимо предусмотреть возможность утепления труб.

Рекомендуемая глубина заглубления резервуара около 0,3 м. под поверхностью земли.

Выполнение этих условий гарантирует:

- Легкость монтажа системы (небольшая глубина установки системы)

- Малые потери температуры при подаче сточных вод

- Недопущение осаживания жировых отложения на стенках подводящих труб

Инструкции по монтажу.

а) при условии низкого уровня грунтовых вод:

- Произвести выемку грунта на нужный диаметр и глубину.

- Приготовить песочно-цементную подсыпку (соотношение 3:1).

- Установить резервуар строго вертикально.

- Заполнить резервуар водой на ¼ объема.

- Проверить положение резервуара, при необходимости откорректировать.

- Добавить воду в резервуар до водослива.

- Проверить положение резервуара, при необходимости откорректировать.

- Заполнить пространство вокруг резервуара песочно-цементной смесью.

- Присоединить ревизию к входному отверстию и трубу к выходному отверстию резервуара.

- В случае необходимости положить круг из полиэтилена на резервуар для обеспечения доступа к смотровому отверстию резервуара.

БЕТОННАЯ КРЫШКА

КРУГ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

ГРУНТ

ПЕСОЧНО–ЦЕМЕНТНАЯ

ОБСЫПКА (3:1)

РИС.1

б) при условии высокого уровня грунтовых вод:

- Произвести выемку грунта на нужный диаметр и глубину.

- Откачать воду из котлована.

- Приготовить песочно-цементную подсыпку (соотношение 3:1).

- Покрыть дно и стены выемки песочно-цементной подсыпкой.

- Уложить в котлован унитарную фольгу размером 6х6 м.

- Покрыть дно котлована песочно-цементной подсыпкой обеспечивая минимальный слой под дном резервуара равный 10 см.

- Установить резервуар строго вертикально.

- Медленно наполняя резервуар водой, одновременно заполнять пространство между фольгой и резервуаром, а также фольгой и стенами котлована песочно-цементной подсыпкой (рис.2) периодически проверяя положение резервуара.

- Присоединить ревизию в входному отверстию и трубу к выходному отверстию резервуара.

- В случае необходимости положить круг из полиэтилена на резервуар для обеспечения доступа к смотровому отверстию резервуара.

БЕТОННАЯ КРЫШКА

КРУГ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

ГРУНТ

ФОЛЬГА

УРОВЕНЬ

ГРУНТОВЫХ

ВОД

ПЕСОЧНО–ЦЕМЕНТНАЯ

ОБСЫПКА (3:1)

РИС.2

в) На глубину ниже рекомендуемой, (т.е. около 60-80 см):

- Произвести выемку грунта на нужный диаметр и глубину.

- В случае появления воды поступить как указано в предыдущем пункте.

- Приготовить песочно-цементную подсыпку (3:1).

- Покрыть дно и стены выемки песочно-цементной подсыпкой.

- Установить резервуар строго вертикально.

- Заполнить резервуар водой на ¼ объема.

- Проверить положение резервуара, при необходимости откорректировать.

- Добавить воду в резервуар до водослива.

- Проверить положение резервуара, при необходимости откорректировать.

- Заполнить пространство вокруг резервуара песочно-цементной смесью.

- Уложить на резервуар круги из полиэтилена для обеспечения доступа к смотровому отверстию резервуара.

- Заполнить пространство вокруг кругов из полиэтилена песочно-цементной смесью.

БЕТОННАЯ КРЫШКА

КРУГИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

ГРУНТ

УРОВЕНЬ

ГРУНТОВЫХ

ВОД

ПЕСОЧНО–ЦЕМЕНТНАЯ

ОБСЫПКА (3:1)

РИС.3

Монтаж дренажной сети.

В самой простой системе (для 500 литров в сутки) возможна следующая схема дренажной сети:

max. 30m

СЕПТИК

min.

ПОДАЧА                                                                                                                             1,5m

СТОЧНЫХ

ВОД

КОЛОДЕЦ                          ОКОНЕЧНЫЙ                        РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ                                                                               КОЛОДЕЦ

ОТВОД ГАЗОВ

СТОЯК

АЭРАЦИОННАЯ

УКЛОН ОТ 1-2%                 ТРУБА

КОЛОДЕЦ                                             КОЛОДЕЦ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ                       ОКОНЕЧНЫЙ

ВОДОСБОРНЫЙ

СЕПТИК

РИС.4 Упрощенная схема системы.

Для  грунтов с хорошей пропускной способностью.

.

Сделать выемку грунта на нужную глубину и диаметр под распределительный колодец и оконечный колодец. Соединить их траншеей шириной 0,4-0,5 м. выдерживая уклон 1-2%. На песочно-цементной подсыпке установить вертикально колодцы: распределительный и оконечный согласно приведенной схеме.

Рекомендуемая глубина заглубления дренажных труб около 1,0 м под поверхностью земли, связана с содержанием кислорода в почве – чем глубже, тем его меньше.  При расчете глубины траншеи необходимо учитывать толщину слоя подсыпки – около 0,2-0,3 м., которой необходимо покрыть дно траншеи. Применяется крошка фракции 40-60 мм, которая не распадается (например – гравий). На подготовленное основание укладываются трубы отверстиями вниз с уклоном около 1-2%. Трубы соединяются  с распределительным колодцем и оконечным колодцем. В крышке оконечного колодца сделать отверстие и присоединить аэрационную трубу(если колодцы др.фирмы)

Перед засыпкой проверить гравитационное течение в дренаже. Засыпать дренажные трубы слоем крошки фракцией не менее 10 мм. Толщина слоя около 10 см. Поверх уложить геонетканный материал и засыпать землей. Рекомендуется на разводящей дренажной площадке посеять траву.

РИС.5  Соединение труб с распределительным колодцем

РИС. 6  Соединение труб с оконечным колодцем.

0,2м

уклон ок.1-2%     0,2м

РИС.7 Разрез дренажа.                                                                                  0,4-0,5м

Для  грунтов с плохой пропускной способностью.

Ширина и глубина траншей должна быть увеличена в случае монтажа системы на грунтах с плохой пропускной способностью (например: глины, ила). Плохо пропускаемый грунт необходимо удалить, заменив его песком. Необходимая глубина замены грунта – около 0,7 м под слоем крошки.

0,2м

0,2м

0,7м

РИС.8 Разрез дренажа при обмене грунта.

Для грунтов с высоким уровнем грунтовых вод.

В случае высокого уровня грунтовых вод сеть дренажных труб необходимо положить в созданной насыпи. Минимальное расстояние от дренажных труб до уровня грунтовых  вод составляет 1,5 м.

насыпь

1,5м

колодец с насосом

уровень

септик                                                                                  грунтовых

вод

РИС.9 Положение дренажа в насыпи.

Соединение канализации с септиком.

Подготовленную согласно инструкции сеть дренажных труб соединить с септиком. Соединение канализации, выходящей из здания, с септиком вдавливаемое. Смотровую трубу ввести в резервуар (рис. 10).

ревизия

резервуар

подача

сточных

вод

РИС.10 Соединение канализации с резервуаром.

Эксплуатация системы.

Для обеспечения правильной работы системы рекомендуется употреблять средства (стирающие, чистящие, дезинфицирующие) в которых нет фосфатов, хлора и его производных. Эти средства уничтожают и задерживают развитие флоры бактерий в септике и тем самым понижают эффективность работы очистителя. Исключение выше названных средств из употребления в домашнем хозяйстве может быть невозможно, поэтому рекомендуется при использовании выше указанных средств дополнительно добавлять биопрепараты  BIO 7.

Бактерии для септиков серии BIO 7 разработаны для немедленного действия и поддержания активности бактериальной флоры в станциях очистки сточных вод, септиках, накопительных ёмкостях канализационных стоков, в фильтрующих траншеях, колодцах и канализационных трубах. Твёрдые фракции подвергаются разложению и обработки кислородом при контакте с водой в канализации, в результате происходит полная реактивация микроорганизмов в сточных водах.

Биопрепараты серии BIO 7 удаляют неприятные запахи, предохраняют окружающую среду за счёт своих не загрязняющих бактериальных веществ и способствуют нормальному протеканию естественных циклов. Применяя препараты BIO 7, Вы защитите пластиковые, металлические и чугунные трубы в городской квартире и загородном доме, забудете о жировых отложениях в них и сохраните их на долгие годы.

Препарат экологически безопасен для людей, животных, растений. При попадании в грунт действует как удобрение, улучшая структуру почв.

### КАК  ХРАНИТЬ  БИОПРЕПАРАТЫ  BIO 7.

ВНИМАНИЕ:

Биопрепараты BIO 7 хранить при температуре от +5*С до +25*С, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном  для  детей месте.

После применения  биопрепараты  BIO 7  вымыть руки.

Способ удаления осадков.

Очистка минеральных осадков производится раз в 3-4 года.

- В первую очередь удалить субстанции, всплывающие на поверхность стоков (жир и т.п.).

- Удалить осадки, отложенные на дне ёмкости.

- Прополоскать фильтр водой из шланга под давлением.

- Дополнить резервуар водой до водослива.

- Установить на место фильтр и закрыть септик.

- Добавить биопрепарат BIO 7 Choc, в случае полного очищения септика.

В случае полного опорожнения резервуара, после наполнения его водой, снова  ввести  биопрепарат BIO 7 Choc.

Возникшие в септике ферментационные газы должны быть отведены спускными трубами над крышей на высоту, которая обеспечивает необходимую тягу (около 0,6 м над верхним коньком крыши). Дымоходы для гравитационной вентиляции должны иметь диаметр не меньше 110 мм.

Проверка и консервация системы.

Правильно установленная система, согласно выше указанным требованиям монтажа, не требует дополнительной проверки и консервации, за исключением операций выполняемых во время опораживания  резервуара от осадков.

Исключение составляет рекомендуемая проверка уровня осадков, применяемая для контроля функционирования септика. С этой целью необходимо отвинтить и снять крышку резервуара, вынуть воронку с фильтрационным материалом. В случае, когда уровень осадков занимает больше чем 1/3 рабочей емкости резервуара, необходимо удалить осадки согласно вышеуказанной инструкции.

Условия безопасности  во время открытия резервуара.

Обслуживание резервуара безопасно потому что:

- Люк резервуара дает возможность контроля уровня осадков и их удаления.

- Септик очень хорошо вентилирован благодаря соединению его с внутренней домашней вентиляционной установкой и соединением с подземным дренажем который заканчивается аэрационной трубой (благодаря этому происходит циркуляция воздуха внутри системы).

Запрещается входить в резервуар или наклоняться над ним на небольшие расстояния. Опасными являются газы, которые возникают в результате гнилостных процессов (например: метан, двуокись углерода)

Гарантийные обязательства.

Дирекция фирмы «SOTRALENTZ» напоминает, что согласно инструкции монтажа дает гарантию на товары собственного производства только при условии ее точного соблюдения. Все возможные неисправности могут быть приняты во внимание только в случае определения фирмой «SOTRALENTZ» чтобы монтаж был выполнен согласно инструкции и рекомендации производителя.

## ТАБЛИЦА.

Результаты очистки сточных вод, проводимой методом подземной фильтрации.

| ПОКАЗАТЕЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ | НЕОЧИЩЕННАЯ ЖИДКОСТЬ | ЖИДКОСТЬ, ОТВОДИМАЯ ИЗ СЕПТИКТАНКА | ПРОБЫ, ОТОБРАННЫЕ ИЗ-ПОД ДРЕН НА ГЛУБИНЕ 0,30 ММ 0,90ММ |
| --- | --- | --- | --- |
| BZT 5, mg 02 / 1 | 270 - 400 | 140 - 175 | 0 0 |
| Растворимая суспензия мг / л | 300 - 400 | 45 - 85 | 0 0 |
| Кишечные палочки кругового типа NPN в 100 мл | 106 - 108 | 103 - 105 | 0 - 102 0 |
| Вирусы Р, FU мл (французск.) | не указано | 105 - 107 | 0 - 103 0 |
| Азот, мг / л (в общем) | 100 - 150 | 50 - 60 | - - |
| N-NH 4 | 50 -120 | 30 - 60 | след-60 след |
| N-NO Фосфаты мг / л (в общем) | 1 10 - 40 | 1 10 - 30 | след-40 след-20 след-10 след-1 |